豫建标定〔2016〕14号

关于发布《河南省预制装配式混凝土结构

建筑工程补充定额》（试行）的通知

各有关单位：

为加快推进我省建筑产业现代化发展，完善建筑产业现代化计价需要，我站组织编制了《河南省预制装配式混凝土结构建筑工程补充定额》（试行），现予发布，自发布之日起在全省范围内试行。本定额与《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》（建筑工程）配合使用。

请各有关单位将在试行中遇到的问题及时函告我站。

地址：郑州市金水路101号

邮编：450014

邮箱：hnsdez_dek@163.com

附件：《河南省预制装配式混凝土结构建筑工程补充定额》（试行）

2016年5月13日

附件：

《河南省预制装配式混凝土结构建筑

工程补充定额》

（试行）

说     明

一、为加快推进我省建筑产业现代化发展，完善预制装配式混凝土结构工程计价需求，合理确定和有效控制工程造价，根据国家有关规定，并结合我省实际情况，编制《河南

省预制装配式混凝土结构建筑工程补充定额》（试行）（以下简称“本定额”），作为《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》（以下简称《08综合单价》）计价依据的补充。

二、本定额适用于河南省行政区域内新建预制装配式混凝土结构工程。除本定额另有规定外，其他均按《08综合单价》及其相关规定执行。

三、本定额包括工程量清单及定额两部分，其中清单项目15个、定额子目25个。

四、预制构件安装

1.构件安装不分外形尺寸，截面类型及是否带有保温，除另有规定者外，均按构件种类套用相应定额。

2.构件安装定额已包括构件固定所需临时支撑的搭设及拆除，支撑（包括墙支撑、叠合板支撑、楼梯支撑、支撑预埋铁件及临时焊接铁件）种类、数量及搭设方式是综合考虑的，实际不同时不予调整。

3.本定额构件连接是按环筋扣合锚接方式考虑的，如采用套筒灌浆等其他方式连接的，应另行编制补充子目。

4.实心墙板安装定额按安装部位以内外墙划分，不分剪力墙、非剪力墙及是否带有保温或门窗洞口，均按相应定额执行，定额中已包含内墙板之间的缝隙嵌补；室内叠合板安装不分安装部位，均套用同一定额子目；

5.楼梯平台板套用叠合板相应子目。若平台板和楼梯段整体预制时，执行楼梯段制作子目。

6.飘窗板、空调板安装不分是整体板或叠合板，均套用相应定额子目。依附于外墙整体制作的飘窗板，并入外墙板内计算。

7.导管注浆按φ25㎜PVC管、φ8㎜@200㎜的孔考虑

8.嵌缝、打胶定额中的注胶缝断面按20㎜×15㎜编制，若注胶缝断面设计与定额不同时，密封胶用量按比例调整，其余不变。定额中密封胶按硅酮耐候胶考虑，如设计采用的密封胶种类与定额不同时，可换算。

五、后浇筑钢筋混凝土工程本定额未列项的现场浇筑钢筋混凝土子目，应按《08综合单价》相应子目计算，并作如下调整：

1.钢筋工程相应子目，其人工、机械乘以系数1.5，其它不变；混凝土工程相应子目，其人工、机械乘以系数1.2，其它不变。

2.板与墙水平连接,执行现浇圈梁相应子目。

3.墙与墙竖向连接，执行现浇矩形柱相应子目；“＋”、“∟”、“⊥”型等竖向连接执行现浇异形柱相应子目。

4.叠合板之间连接，执行平板相应子目。

5.叠合板上面后浇筑混凝土，执行现浇平板相应子目，模板不再计算。

6.空调板上面后浇筑混凝土，执行现浇零星构件相应子目，人工、机械乘以系数1.5，模板定额子目乘以系数1.5；

7.现浇楼梯梁、平台板后浇筑混凝土部分执行现浇梁、平板相应子目，模板定额子目乘以系数1.3。

六、预制构件制作及运输

1.构件制作定额未包括外墙饰面、水电安装预埋的配管、套管及线盒、线箱等内容，如设计有要求的，应按《08综合单价》有关规定计算。保温层、保护层、填充墙砂浆及必要的吊件、连接件、措施性预埋件已含在构件制作定额内，不得另计。

2.构件制作是按商品混凝土到达制作现场考虑的。制作定额的人工消耗量按工厂车间生产人工的人工用量进行编制。构件制作定额的机械费是综合考虑的，包括构件生产所需的各类起重、混凝土浇捣、钢筋加工和厂内小型运输机械等所有机械。厂房摊销费用已综合考虑在构件制作中。

3.构件制作按构件种类不同分别套用相应定额，其中：

1). 墙板不分内、外墙及是否带有门窗洞口，均执行墙相应子目；

2).其他构件定额适用于未列项目的小型构件。

4.预制构件模板是按专用钢模板（侧模）编制的，定额中已包括构件制作所需钢模台、磁盒等的摊销，实际模板的种类、型号、用量不同不予调整。

5.构件制作中已综合考虑了各类吊装、支撑所需措施性预埋件，不另单独计算。

6.构件运输不分构件种类、构件单件体积或单件面积及长度，统一执行构件运输定额。构件运输基本运距为40km，实际运距不同时，按每增（减）1km调整。当运距大于60km时，按交通运输部门的规定或市场运价计算，不再执行构件运输定额子目。

运输定额中包括了预制构件的装卸、运输及摆架摊销费用。运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽的费用及有电车线路和公安交通管理部门的保安护送费用，应另行计算。

七、本定额中的钢筋混凝土预制构件是按蒸汽养护考虑的。

八、关于施工技术措施费

垂直运输、脚手架等施工技术措施费仍按《08综合单价》有关规定执行。

九、设计图纸不能满足施工要求时，可计算深化设计费用。

十、施工现场堆放预制构件所需的架体费，发生时按制作分部分项工程相应子目的0.15%计算。

十一、工程量清单编制按本定额规定执行，本定额未列的清单项目应执行《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。

十二、如预制构件为外购构件时，可执行构件安装子目，外购构件按未计价材列入材料费计算。

十三、本定额由河南省建筑工程标准定额站负责解释和管理。

| 第一部分 工程量清单 1.预制装配式混凝土墙板、叠合板、其他构件(Y010518) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制装配式环筋扣合锚接混凝土剪力墙工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按本表的规定执行。 |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| Y010518001 | 保温混凝土外墙 | 1.图代号 2.单件体积 3.墙厚度 4.混凝土强度等级 5.钢筋种类、规格及含量 6.其他预埋要求 7.保护层厚度、混凝土强度等级 8.保护层钢筋网片种类、规格及含量 9.保温层厚度、材料种类 10.外墙嵌缝材料、种类 11.安装高度 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算，依附于构件制作的各类保温层、保护层体积并入相应的构件安装体积中计算。不扣除混凝土构件内的钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积在300㎜×300㎜以内的孔洞所占体积。 | 1.制作 2.运输 3.安装 4.嵌缝、打胶 |
| Y010518002 | 保温填充外墙 | 1.图代号 2.单件体积 3.墙厚度 4.混凝土强度等级 5.钢筋种类、规格及含量 6.轻骨料混凝土种类 7.其他预埋要求 8.保护层厚度、混凝土强度等级 9.保护层钢筋网片种类、规格及含量 10.保温层厚度、材料种类 11.外墙嵌缝材料、种类 11.安装高度 | m³ |  |  |
| Y010518003 | 混凝土内（外）墙 | 1.图代号 2.单件体积 3.墙厚度 4.混凝土强度等级 5.钢筋种类、规格及含量 6.其他预埋要求 7.安装高度 | m³ |  | 1.制作 2.运输 3.安装 |

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y010518004 | 填充内（外）墙 | 1.图代号 2.单件体积 3.墙厚度 4.混凝土强度等级 5.钢筋种类、规格及含量 6.轻骨料混凝土种类 7.其他预埋要求 8.外墙嵌缝材料、种类 9.安装高度 | m³ | 同上 | 1.制作 2.运输 3.安装 |
| Y010518005 | 叠合板 | 1.图代号 2.单件体积 3.板厚度 4.混凝土强度等级 5.钢筋种类、规格及含量 6.其他预埋要求 7.安装高度 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除混凝土构件内的钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积在300㎜×300㎜以内的孔洞所占体积。 | 1.制作 2.运输 3.安装 |
| Y010518006 | 飘窗板 | 1.图代号 2.单件体积 3.板厚度 4.混凝土强度等级 5.钢筋种类、规格及含量 6.其他预埋要求 7.安装高度 | m³ | 按设计图示尺寸以实体积计算 | 1.制作 2.运输 3.安装 |
| Y010518007 | 空调板 |  |  |  |  |
| Y010518008 | 其他构件(飘窗侧装饰板、飘窗侧U型装饰板） |  |  |  |  |
| 注：1.钢筋工程按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》E.15中相关规定编码列项。 |  |  |  |  |  |

| 2.预制装配式混凝土楼梯(Y010519) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制装配式混凝土楼梯工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按本表的规定执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| Y010519001 | 楼梯 | 1.图代号或楼梯类型 2.单件体积 3.混凝土强度等级 4.钢筋种类、规格及含量 |  | m³ | 按设计图示尺寸以实体积计算 | 1.制作 2.运输 3.安装 |
| 注：1.钢筋工程按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》E.15中相关规定编码列项。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.预制装配式构件后浇混凝土(Y010520) |  |  |  |  |  |  |
| 预制装配式构件补浇混凝土工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按本表的规定执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| Y010520001 | 墙与墙（柱）竖向连接 |  | 1.截面形状或尺寸 2.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 |
| Y010520002 | 楼梯梁 |  | 1.截面形状或尺寸 2.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 |  |
| Y010520003 | 叠合板与墙水平连接 |  | 1.截面形状或尺寸 2.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 |  |
| Y010520004 | 叠合板上二次浇筑 |  | 1.现浇混凝土厚度 2.混凝土强度等级 | m³ | 按叠合板平面尺寸乘以浇筑厚度以体积计算 |  |
| Y010520005 | 叠合板与叠合板连接 |  | 1.现浇混凝土厚度 2.混凝土强度等级 | m³ | 按设计叠合板之间平面尺寸乘以板厚以体积计算 |  |
| Y010520006 | 导管注浆 |  | 1.导管材质、规格、型号 2.注浆料种类 | m | 按墙板水平缝需注浆的长度计算 | 1.导管加工、敷设、注浆等全部过程 |
| 注：1.钢筋工程按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》E.15中相关规定编码列项。 |  |  |  |  |  |  |

第二部分   定 额

工程量计算规则

一、预制构件安装

1.构件安装工程量按设计图示尺寸以体积计算，依附于构件制作的各类保温层、保护层体积并入相应的构件安装体积中。不扣除混凝土构件内的钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积在300㎜×300㎜以内的孔洞所占体积。

2.导管注浆子目，实际发生时按延长米计算。

3. 外墙嵌缝工程量按嵌缝长度以延长米计算。

二、预制构件制作

构件混凝土制作工程量按设计图示尺寸以体积计算，另增加1%的安装损耗，不扣除混凝土构件内的钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积在300㎜×300㎜以内的孔洞所占体积。当构件内需与保温层、保护层整体制作时，还应另增加保温层、保护层的体积。

三、预制构件运输

预制构件运输工程量按构件制作工程量计算。

| 一、预制构件安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.墙 |  |  |  |  |  |
| 工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实固定、紧固螺栓等全部内容。 |  |  |  |  |  |
| 单位：m³ |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-1 | 1-2 |
| 项 目 |  |  |  | 外墙板安装 | 内墙板安装 |
| 综合单价（元） |  |  |  | 70.02 | 75.85 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 29.63 | 28.51 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 17.31 | 25.13 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | — | — |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 15.85 | 15.25 |
|  | 利 润（元） |  |  | 7.23 | 6.96 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数 量 |  |
| 综合工日 |  | 工日 | 43.00 | (0.689) | (0.663) |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.689 | 0.663 |
| 预制混凝土墙 |  | m³ | — | (1.01) | (1.01) |
| 墙支撑 |  | 套 | 130.00 | 0.040 | 0.096 |
| 锥形调整螺栓 |  | 个 | 5.00 | 1.218 | 1.319 |
| 精制六角螺栓 带帽带垫M16×65～80 |  | 套 | 0.90 | 0.025 | 0.060 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 6.000 | 6.000 |

| 2.板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实固定、紧固螺栓等全部内容。 |  |  |  |  |
| 单位：m³ |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-3 |
| 项 目 |  |  |  | 叠合板安装 |
| 综合单价（元） |  |  |  | 134.41 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 46.57 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 59.72 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | — |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 19.93 |
|  | 利 润（元） |  |  | 8.19 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数 量 |
| 综合工日 |  | 工日 | 43.00 | (1.083) |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 1.083 |
| 预制混凝土叠合板 |  | m³ | — | (1.01) |
| 板支撑 |  | 套 | 160.00 | 0.167 |
| 板方木材 综合规格 |  | m³ | 1550.00 | 0.020 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 2.000 |

| 3.其它构件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实固定、紧固螺栓等全部内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位：m³ |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| 项 目 |  |  |  | 飘窗板 安装 | 空调板 安装 | 其他构件 安装 |
| 综合单价（元） |  |  |  | 173.72 | 255.81 | 233.69 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 51.60 | 97.74 | 85.31 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 81.92 | 81.92 | 81.92 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | — | — | — |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 27.60 | 52.28 | 45.63 |
|  | 利 润（元） |  |  | 12.60 | 23.87 | 20.83 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数 量 |  |  |
| 综合工日 |  | 工日 | 43.00 | (1.200) | (2.273) | (1.984) |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 1.200 | 2.273 | 1.984 |
| 预制混凝土板 |  | m³ | — | (1.01) | (1.01) | (1.01) |
| 钢管脚手架 |  | kg | 5.80 | 13.684 | 13.684 | 13.684 |
| 板方木材 综合规格 |  | m³ | 1550.00 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| 4.楼梯段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实固定、紧固螺栓等全部内容。 |  |  |  |  |
| 单位：m³ |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-7 |
| 项 目 |  |  |  | 楼梯段安装 |
| 综合单价（元） |  |  |  | 72.27 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 35.82 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 8.54 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | — |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 19.16 |
|  | 利 润（元） |  |  | 8.75 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数 量 |
| 综合工日 |  | 工日 | 43.00 | (0.833) |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.833 |
| 预制混凝土梯段板 |  | m³ | — | (1.01) |
| 板支撑 |  | 套 | 160.00 | 0.034 |
| 板方木材 综合规格 |  | m³ | 1550.00 | 0.002 |

| 5.导管注浆 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：注浆准备工作、注浆料搅拌、浇注、养护及工具清洗等全部内容。 |  |  |  |  |
| 单位：10m |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-8 |
| 项 目 |  |  |  | 导管注浆 |
| 综合单价（元） |  |  |  | 588.44 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 35.26 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 492.27 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 26.40 |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 23.69 |
|  | 利 润（元） |  |  | 10.82 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数 量 |
| 综合工日 |  | 工日 | 43.00 | (1.030) |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.820 |
| PVC管材 带成孔 |  | m | 15.00 | 10.200 |
| 注浆料 |  | kg | 5.40 | 60.900 |
| 水 |  | m³ | 4.05 | 0.100 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 10.000 |
| 液压注浆泵 YHB50/50 |  | 台班 | 130.46 | 0.200 |
| 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 | 61.82 | 0.005 |

| 6.外墙嵌缝、打胶 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清理缝道、固定、注胶、现场清理等全部内容。 |  |  |  |  |
| 单位：10m |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 1-9 |
| 项 目 |  |  |  | 外墙嵌缝、打胶 |
| 综合单价（元） |  |  |  | 340.97 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 40.46 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 271.87 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | — |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 15.80 |
|  | 利 润（元） |  |  | 12.84 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数 量 |
| 综合工日 |  | 工日 | 43.00 | (0.941) |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.941 |
| 背贴式止水带 |  | m | 8.39 | 10.200 |
| 双面胶纸 |  | m | 1.00 | 20.400 |
| 硅酮耐候胶 |  | L | 50.00 | 3.150 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 8.390 |

| 二、预制构件工厂化制作 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.墙 |  |  |  |  |
| 工作内容：1.混凝土浇捣、成品埋件安装、保温层铺贴、保护层浇捣及抹光、养护、侧边凿毛等；2.钢筋搬运、加工制作、焊接、入模安装等。3.钢模板（模台、模具）拼装、固定、刷隔离剂、拆除、清理、维护堆放。4.成品堆放。 |  |  |  |  |
| 单位：m³ |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-1 |
| 项 目 |  |  |  | 墙 |
|  |  |  |  | 墙厚200㎜以内+50㎜ 保温板+50㎜保护层 |
|  |  |  |  | 混凝土墙 |
| 综合单价（元） |  |  |  | 1434.50 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 110.64 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 685.05 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 231.52 |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 338.98 |
|  | 利 润（元） |  |  | 68.31 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
| 综合工日 |  | 工日 | 43.00 | (3.351) |
| 混 凝 土 |  |  |  | 474.63 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 1.253 |
| 商品混凝土 粒径≤16(42.5水泥) C30 |  | m3 | 208.29 | 0.210 |
| 商品混凝土 粒径≤20(42.5水泥) C30 |  | m3 | 191.19 | 0.595 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料板50mm（挤塑板30kg/M³) |  | m2 | 23.00 | 4.225 |
| 塑料薄膜 0.02mm |  | m2 | 1.00 | 4.225 |
| 蒸汽养护 |  | 元 | 1.00 | 50.00 |
| 预埋球头铆钉 |  | 个 | 4.77 | 1.495 |
| 固定螺栓（斜支撑用） |  | 个 | 5.90 | 1.495 |
| 预埋保温片状连接 |  | 个 | 22.33 | 2.242 |
| U形连接件 |  | 个 | 2.61 | 15.819 |
| 板方木材 综合规格 |  | m3 | 1550.00 | 0.001 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 3.000 |
| 模 板 |  |  |  | 96.66 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.813 |
| 钢模板 |  | t | 5100.00 | 0.005 |
| 磁盒 HM13 吸力900kg |  | 个 | 385.70 | 0.063 |
| 橡胶塞 |  | m | 3.00 | 1.178 |
| 磁力球头铆钉固定模 HM5-6 |  | 个 | 73.080 | 0.005 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 8.000 |
| 钢 筋 |  |  |  | 224.4 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.507 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10内 |  | t | 3600.00 | 0.028 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10上 |  | t | 3600.00 | 0.021 |
| 冷拔丝 |  | t | 3600.00 | 0.007 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 1.000 |
| 机 械 |  |  |  | 231.52 |
| 综合机械费 |  | 元 | 1.00 | 231.52 |

| 单位：m³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-2 |
| 项 目 |  |  |  | 墙 |
|  |  |  |  | 墙厚300㎜以内+50㎜ 保温板+50㎜保护层 |
|  |  |  |  | 混凝土墙 |
| 综合单价（元） |  |  |  | 1463.74 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 111.54 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 705.09 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 231.52 |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 345.89 |
|  | 利 润（元） |  |  | 69.70 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
| 综合工日 |  | 工日 | 43.00 | (3.372) |
| 混 凝 土 |  |  |  | 463.84 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 1.204 |
| 商品混凝土 粒径≤16(42.5水泥) C30 |  | m3 | 208.29 | 0.206 |
| 商品混凝土 粒径≤20(42.5水泥) C30 |  | m3 | 191.19 | 0.603 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料板50mm（挤塑板30kg/M³) |  | m2 | 23.00 | 4.136 |
| 塑料薄膜 0.02mm |  | m2 | 1.00 | 4.136 |
| 蒸汽养护 |  | 元 | 1.00 | 50.000 |
| 预埋球头铆钉 |  | 个 | 4.77 | 1.333 |
| 固定螺栓（斜支撑用） |  | 个 | 5.90 | 1.333 |
| 预埋保温片状连接 |  | 个 | 22.33 | 2.000 |
| U形连接件 |  | 个 | 2.61 | 15.775 |
| 板方木材 综合规格 |  | m3 | 1550.00 | 0.001 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 3.000 |
| 模 板 |  |  |  | 96.84 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.819 |
| 钢模板 |  | t | 5100.00 | 0.005 |
| 磁盒 HM13 吸力900kg |  | 个 | 385.70 | 0.063 |
| 橡胶塞 |  | m | 3.00 | 1.178 |
| 磁力球头铆钉固定模 HM5-6 |  | 个 | 73.080 | 0.004 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 8.000 |
| 钢 筋 |  |  |  | 255.95 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.571 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10内 |  | t | 3600.00 | 0.032 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10上 |  | t | 3600.00 | 0.024 |
| 冷拔丝 |  | t | 3600.00 | 0.008 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 1.000 |
| 机 械 |  |  |  | 231.52 |
| 综合机械费 |  | 元 | 1.00 | 231.52 |

| 单位：m³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-3 |
| 项 目 |  |  |  | 墙 |
|  |  |  |  | 墙厚200㎜以内+50㎜保温板+50㎜保护层 |
|  |  |  |  | 填充墙 |
| 综合单价（元） |  |  |  | 1590.46 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 120.36 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 785.00 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 233.53 |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 375.83 |
|  | 利 润（元） |  |  | 75.74 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
| 综合工日 |  | 工日 | 43.00 | (3.563) |
| 混 凝 土 |  |  |  | 592.75 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 1.503 |
| 商品混凝土 粒径≤16(42.5水泥) C30 |  | m3 | 208.29 | 0.187 |
| 商品混凝土 粒径≤20(42.5水泥) C30 |  | m3 | 191.19 | 0.188 |
| 陶粒混凝土 |  | m³ | 575.00 | 0.407 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料板50mm（挤塑板30kg/M³) |  | m2 | 23.00 | 3.762 |
| 塑料薄膜 0.02mm |  | m2 | 1.00 | 3.761 |
| 蒸汽养护 |  | 元 | 1.00 | 50.000 |
| 预埋球头铆钉 |  | 个 | 4.77 | 0.557 |
| 固定螺栓（斜支撑用） |  | 个 | 5.90 | 0.557 |
| 预埋保温片状连接 |  | 个 | 22.33 | 1.254 |
| U形连接件 |  | 个 | 2.61 | 11.144 |
| 板方木材 综合规格 |  | m3 | 1550.00 | 0.001 |
| 水泥砂浆 1:2 |  | m³ | 229.62 | 0.045 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 4.000 |
| 模 板 |  |  |  | 96.44 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.813 |
| 钢模板 |  | t | 5100.00 | 0.005 |
| 磁盒 HM13 吸力900kg |  | 个 | 385.70 | 0.063 |
| 橡胶塞 |  | m | 3.00 | 1.178 |
| 磁力球头铆钉固定模 HM5-6 |  | 个 | 73.080 | 0.002 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 8.000 |
| 钢 筋 |  |  |  | 216.17 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.483 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10内 |  | t | 3600.00 | 0.027 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10上 |  | t | 3600.00 | 0.020 |
| 冷拔丝 |  | t | 3600.00 | 0.007 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 1.000 |
| 机 械 |  |  |  | 233.53 |
| 综合机械费 |  | 元 | 1.00 | 233.53 |

| 单位：m³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-4 |
| 项 目 |  |  |  | 墙 |
|  |  |  |  | 墙厚300㎜以内+50㎜保温板+50㎜保护层 |
|  |  |  |  | 填充墙 |
| 综合单价（元） |  |  |  | 1775.03 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 136.78 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 892.98 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 241.29 |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 419.45 |
|  | 利 润（元） |  |  | 84.53 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
| 综合工日 |  | 工日 | 43.00 | (3.961) |
| 混 凝 土 |  |  |  | 554.85 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 1.461 |
| 商品混凝土 粒径≤16(42.5水泥) C30 |  | m3 | 208.29 | 0.177 |
| 商品混凝土 粒径≤20(42.5水泥) C30 |  | m3 | 191.19 | 0.451 |
| 陶粒混凝土 |  | m³ | 575.00 | 0.194 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料板50mm（挤塑板30kg/M³) |  | m2 | 23.00 | 3.548 |
| 塑料薄膜 0.02mm |  | m2 | 1.00 | 3.548 |
| 蒸汽养护 |  | 元 | 1.00 | 50.000 |
| 预埋球头铆钉 |  | 个 | 4.77 | 0.933 |
| 固定螺栓（斜支撑用） |  | 个 | 5.90 | 0.933 |
| 预埋保温片状连接 |  | 个 | 22.33 | 3.073 |
| U形连接件 |  | 个 | 2.61 | 13.106 |
| 板方木材 综合规格 |  | m3 | 1550.00 | 0.001 |
| 水泥砂浆 1:2 |  | m³ | 229.62 | 0.017 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 4.000 |
| 模 板 |  |  |  | 96.51 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.813 |
| 钢模板 |  | t | 5100.00 | 0.005 |
| 磁盒 HM13 吸力900kg |  | 个 | 385.70 | 0.063 |
| 橡胶塞 |  | m | 3.00 | 1.178 |
| 磁力球头铆钉固定模 HM5-6 |  | 个 | 73.080 | 0.003 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 8.000 |
| 钢 筋 |  |  |  | 378.4 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.907 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10内 |  | t | 3600.00 | 0.047 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10上 |  | t | 3600.00 | 0.035 |
| 冷拔丝 |  | t | 3600.00 | 0.012 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 1.000 |
| 机 械 |  |  |  | 241.29 |
| 综合机械费 |  | 元 | 1.00 | 241.29 |

| 单位：m³ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  |  | 2-5 |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  | 墙 |
|  |  |  |  |  |  |  | 墙厚200㎜以内 |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土墙 |
| 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  | 1505.50 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  |  |  |  | 112.14 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  |  |  | 764.93 |
|  | 机 械 费（元） |  |  |  |  |  | 200.98 |
|  | 管 理 费（元） |  |  |  |  |  | 355.76 |
|  | 利 润（元） |  |  |  |  |  | 71.69 |
| 名 称 |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数 量 |
| 综合工日 |  |  | 工日 |  |  |  | (3.008) |
| 混 凝 土 |  |  |  |  |  |  | 317.63 |
| 定额工日 |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.774 |
| 商品混凝土 粒径≤20(42.5水泥) C30 |  |  | m3 |  | 191.19 |  | 1.015 |
| 塑料薄膜 0.02mm |  |  | m2 |  | 1.00 |  | 6.244 |
| 蒸汽养护 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 50.000 |
| 预埋球头铆钉 |  |  | 个 |  | 4.77 |  | 2.764 |
| 固定螺栓（斜支撑用） |  |  | 个 |  | 5.90 |  | 2.764 |
| 板方木材 综合规格 |  |  | m3 |  | 1550.00 |  | 0.001 |
| 其他材料费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 3.000 |
| 模 板 |  |  |  |  |  |  | 96.95 |
| 定额工日 |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.813 |
| 钢模板 |  |  | t |  | 5100.00 |  | 0.005 |
| 磁盒 HM13 吸力900kg |  |  | 个 |  | 385.70 |  | 0.063 |
| 橡胶塞 |  |  | m |  | 3.00 |  | 1.178 |
| 磁力球头铆钉固定模 HM5-6 |  |  | 个 |  | 73.080 |  | 0.009 |
| 其他材料费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 8.000 |
| 钢 筋 |  |  |  |  |  |  | 462.50 |
| 定额工日 |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 1.021 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10内 |  |  | t |  | 3600.00 |  | 0.073 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10上 |  |  | t |  | 3600.00 |  | 0.043 |
| 其他材料费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 1.000 |
| 机 械 |  |  |  |  |  |  | 200.98 |
| 综合机械费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 200.98 |
| 单位：m³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 2-6 |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  | 墙 |  |
|  |  |  |  |  |  | 墙厚300㎜以内 |  |
|  |  |  |  |  |  | 混凝土墙 |  |
| 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 1443.84 |  |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  |  |  | 107.80 |  |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  |  | 726.15 |  |
|  | 机 械 费（元） |  |  |  |  | 199.95 |  |
|  | 管 理 费（元） |  |  |  |  | 341.19 |  |
|  | 利 润（元） |  |  |  |  | 68.75 |  |
| 名 称 |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数 量 |  |
| 综合工日 |  | 工日 |  |  |  | (2.904) |  |
| 混 凝 土 |  |  |  |  |  | 306.24 |  |
| 定额工日 |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.738 |  |
| 商品混凝土 粒径≤20(42.5水泥) C30 |  | m3 |  | 191.19 |  | 1.015 |  |
| 塑料薄膜 0.02mm |  | m2 |  | 1.00 |  | 4.792 |  |
| 蒸汽养护 |  | 元 |  | 1.00 |  | 50.000 |  |
| 预埋球头铆钉 |  | 个 |  | 4.77 |  | 1.978 |  |
| 固定螺栓（斜支撑用） |  | 个 |  | 5.90 |  | 1.978 |  |
| 板方木材 综合规格 |  | m3 |  | 1550.00 |  | 0.001 |  |
| 其他材料费 |  | 元 |  | 1.00 |  | 3.000 |  |
| 模 板 |  |  |  |  |  | 96.8 |  |
| 定额工日 |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.813 |  |
| 钢模板 |  | t |  | 5100.00 |  | 0.005 |  |
| 磁盒 HM13 吸力900kg |  | 个 |  | 385.70 |  | 0.063 |  |
| 橡胶塞 |  | m |  | 3.00 |  | 1.178 |  |
| 磁力球头铆钉固定模 HM5-6 |  | 个 |  | 73.080 |  | 0.007 |  |
| 其他材料费 |  | 元 |  | 1.00 |  | 8.000 |  |
| 钢 筋 |  |  |  |  |  | 430.91 |  |
| 定额工日 |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.956 |  |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10内 |  | t |  | 3600.00 |  | 0.068 |  |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10上 |  | t |  | 3600.00 |  | 0.040 |  |
| 其他材料费 |  | 元 |  | 1.00 |  | 1.000 |  |
| 机 械 |  |  |  |  |  | 199.95 |  |
| 综合机械费 |  | 元 |  | 1.00 |  | 199.95 |  |

| 单位：m³ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  |  | 2-7 |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  | 墙 |
|  |  |  |  |  |  |  | 墙厚100㎜以内 |
|  |  |  |  |  |  |  | 填充墙 |
| 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  | 1468.61 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  |  |  |  | 76.02 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  |  |  | 788.04 |
|  | 机 械 费（元） |  |  |  |  |  | 187.58 |
|  | 管 理 费（元） |  |  |  |  |  | 347.04 |
|  | 利 润（元） |  |  |  |  |  | 69.93 |
| 名 称 |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数 量 |
| 综合工日 |  |  | 工日 |  |  |  | (2.142) |
| 混 凝 土 |  |  |  |  |  |  | 584.63 |
| 定额工日 |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.554 |
| 商品混凝土 粒径≤20(42.5水泥) C30 |  |  | m3 |  | 191.19 |  | 0.225 |
| 陶粒混凝土 |  |  | m³ |  | 575.00 |  | 0.640 |
| 塑料薄膜 0.02mm |  |  | m2 |  | 1.00 |  | 11.892 |
| 蒸汽养护 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 50.000 |
| 预埋球头铆钉 |  |  | 个 |  | 4.77 |  | 4.490 |
| 固定螺栓（斜支撑用） |  |  | 个 |  | 5.90 |  | 4.490 |
| 板方木材 综合规格 |  |  | m3 |  | 1550.00 |  | 0.001 |
| 水泥砂浆 1:2 |  |  | m³ |  | 229.62 |  | 0.150 |
| 其他材料费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 4.000 |
| 模 板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额工日 |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.813 |
| 钢模板 |  |  | t |  | 5100.00 |  | 0.005 |
| 磁盒 HM13 吸力900kg |  |  | 个 |  | 385.70 |  | 0.063 |
| 橡胶塞 |  |  | m |  | 3.00 |  | 1.178 |
| 磁力球头铆钉固定模 HM5-6 |  |  | 个 |  | 73.080 |  | 0.004 |
| 其他材料费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 8.000 |
| 钢 筋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额工日 |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.401 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10内 |  |  | t |  | 3600.00 |  | 0.023 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10上 |  |  | t |  | 3600.00 |  | 0.017 |
| 冷拔丝（保护层网） |  |  | t |  | 3600.00 |  | 0.006 |
| 机 械 |  |  |  |  |  |  | 187.58 |
| 综合机械费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 187.58 |
| 单位：m³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  | 2-8 |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  | 墙 |  |
|  |  |  |  |  |  | 墙厚200㎜以内 |  |
|  |  |  |  |  |  | 填充墙 |  |
| 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 1558.15 |  |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  |  |  | 100.75 |  |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  |  | 824.65 |  |
|  | 机 械 费（元） |  |  |  |  | 190.35 |  |
|  | 管 理 费（元） |  |  |  |  | 368.20 |  |
|  | 利 润（元） |  |  |  |  | 74.20 |  |
| 名 称 |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数 量 |  |
| 综合工日 |  | 工日 |  |  |  | (2.725) |  |
| 混 凝 土 |  |  |  |  |  | 545.26 |  |
| 定额工日 |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.903 |  |
| 商品混凝土 粒径≤20(42.5水泥) C30 |  | m3 |  | 191.19 |  | 0.336 |  |
| 陶粒混凝土 |  | m³ |  | 575.00 |  | 0.612 |  |
| 塑料薄膜 0.02mm |  | m2 |  | 1.00 |  | 6.166 |  |
| 蒸汽养护 |  | 元 |  | 1.00 |  | 50.000 |  |
| 预埋球头铆钉 |  | 个 |  | 4.77 |  | 1.236 |  |
| 固定螺栓（斜支撑用） |  | 个 |  | 5.90 |  | 1.236 |  |
| 板方木材 综合规格 |  | m3 |  | 1550.00 |  | 0.001 |  |
| 水泥砂浆 1:2 |  | m³ |  | 229.62 |  | 0.067 |  |
| 其他材料费 |  | 元 |  | 1.00 |  | 4.000 |  |
| 模 板 |  |  |  |  |  | 96.58 |  |
| 定额工日 |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.813 |  |
| 钢模板 |  | t |  | 5100.00 |  | 0.005 |  |
| 磁盒 HM13 吸力900kg |  | 个 |  | 385.70 |  | 0.063 |  |
| 橡胶塞 |  | m |  | 3.00 |  | 1.178 |  |
| 磁力球头铆钉固定模 HM5-6 |  | 个 |  | 73.080 |  | 0.004 |  |
| 其他材料费 |  | 元 |  | 1.00 |  | 8.000 |  |
| 钢 筋 |  |  |  |  |  | 283.56 |  |
| 定额工日 |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.627 |  |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10内 |  | t |  | 3600.00 |  | 0.036 |  |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10上 |  | t |  | 3600.00 |  | 0.026 |  |
| 冷拔丝（保护层网） |  | t |  | 3600.00 |  | 0.009 |  |
| 其他材料费 |  | 元 |  | 1.00 |  | 1.000 |  |
| 机 械 |  |  |  |  |  | 190.35 |  |
| 综合机械费 |  | 元 |  | 1.00 |  | 190.35 |  |

| 单位：m³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-9 |
| 项 目 |  |  |  | 墙 |
|  |  |  |  | 墙厚300㎜以内 |
|  |  |  |  | 填充墙 |
| 综合单价（元） |  |  |  | 1799.00 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 130.59 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 952.00 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 205.63 |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 425.11 |
|  | 利 润（元） |  |  | 85.67 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
| 综合工日 |  | 工日 |  | (3.444) |
| 混 凝 土 |  |  |  | 459.50 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 1.054 |
| 商品混凝土 粒径≤20(42.5水泥) C30 |  | m3 | 191.19 | 0.604 |
| 陶粒混凝土 |  | m³ | 575.00 | 0.378 |
| 塑料薄膜 0.02mm |  | m2 | 1.00 | 5.733 |
| 蒸汽养护 |  | 元 | 1.00 | 50.000 |
| 预埋球头铆钉 |  | 个 | 4.77 | 1.183 |
| 固定螺栓（斜支撑用） |  | 个 | 5.90 | 1.160 |
| 板方木材 综合规格 |  | m3 | 1550.00 | 0.001 |
| 水泥砂浆 1:2 |  | m³ | 229.62 | 0.033 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 4.000 |
| 模 板 |  |  |  | 96.58 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 0.813 |
| 钢模板 |  | t | 5100.00 | 0.005 |
| 磁盒 HM13 吸力900kg |  | 个 | 385.70 | 0.063 |
| 橡胶塞 |  | m | 3.00 | 1.178 |
| 磁力球头铆钉固定模 HM5-6 |  | 个 | 73.080 | 0.004 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 8.000 |
| 钢 筋 |  |  |  | 526.51 |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 1.170 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10内 |  | t | 3600.00 | 0.066 |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10上 |  | t | 3600.00 | 0.049 |
| 冷拔丝（保护层网） |  | t | 3600.00 | 0.017 |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 1.000 |
| 机 械 |  |  |  | 205.63 |
| 综合机械费 |  | 元 | 1.00 | 205.63 |

| 2.板、楼梯段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：1.混凝土浇捣、成品埋件安装、抹光、养护等；2.钢筋搬运、加工制作、焊接、入模安装等。3.钢模板（模台、模具）拼装、固定、刷隔离剂、拆除、清理、维护堆放。4.成品堆放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  |  | 2-10 |  |  | 2-11 |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  | 叠合板 |  |  | 楼梯段 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 厚100㎜以内 |  |  |  |  |  |  |
| 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  | 2112.35 |  |  | 1786.03 |  |  |  |
| 其中 |  | 人 工 费（元） |  |  |  |  | 377.41 |  |  | 229.84 |  |  |  |
|  |  | 材 料 费（元） |  |  |  |  | 829.55 |  |  | 836.54 |  |  |  |
|  |  | 机 械 费（元） |  |  |  |  | 305.64 |  |  | 212.55 |  |  |  |
|  |  | 管 理 费（元） |  |  |  |  | 499.16 |  |  | 422.05 |  |  |  |
|  |  | 利 润（元） |  |  |  |  | 100.59 |  |  | 85.05 |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |
| 综合工日 |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | (9.211) |  |  | (5.885) |  |  |  |
| 混 凝 土 |  |  |  |  |  |  | 382.77 |  |  | 405.08 |  |  |  |
| 定额工日 |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 2.719 |  |  | 3.168 |  |  |  |
| 商品混凝土 粒径≤20(42.5水泥) C30 |  |  | m3 |  | 191.19 |  | 1.015 |  |  | 1.015 |  |  |  |
| 塑料薄膜 0.02mm |  |  | m2 |  | 1.00 |  | 17.244 |  |  | 0.025 |  |  |  |
| 蒸汽养护 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 50.000 |  |  | 50.000 |  |  |  |
| 预埋球头铆钉 |  |  | 个 |  | 4.77 |  | — |  |  | 4.239 |  |  |  |
| 板方木材 综合规格 |  |  | m3 |  | 1550.00 |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  |  |
| 其他材料费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 3.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |
| 模 板 |  |  |  |  |  |  | 123.04 |  |  | 111.16 |  |  |  |
| 定额工日 |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 1.580 |  |  | 0.625 |  |  |  |
| 钢模板 |  |  | t |  | 5100.00 |  | 0.004 |  |  | 0.016 |  |  |  |
| 磁盒 HM13 吸力900kg |  |  | 个 |  | 385.70 |  | 0.077 |  |  | — |  |  |  |
| 橡胶塞 |  |  | m |  | 3.00 |  | — |  |  | 0.222 |  |  |  |
| 磁力球头铆钉固定模 HM5-6 |  |  | 个 |  | 73.080 |  | — |  |  | 0.014 |  |  |  |
| 其他材料费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 5.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 钢 筋 |  |  |  |  |  |  | 701.15 |  |  | 550.14 |  |  |  |
| 定额工日 |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 4.478 |  |  | 1.552 |  |  |  |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10内 |  |  | t |  | 3600.00 |  | 0.078 |  |  | 0.084 |  |  |  |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10上 |  |  | t |  | 3600.00 |  | 0.063 |  |  | 0.050 |  |  |  |
| 其他材料费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 机 械 |  |  |  |  |  |  | 305.64 |  |  | 212.55 |  |  |  |
| 综合机械费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 305.64 |  |  | 212.55 |  |  |  |
| 3.其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：1.混凝土浇捣、成品埋件安装、抹光、养护等；2.钢筋搬运、加工制作、焊接、入模安装等。3.钢模板（模台、模具）拼装、固定、刷隔离剂、拆除、清理、维护堆放。4.成品堆放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  |  |  | 2-12 | 2-13 |  | 2-14 |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 飘窗板 | 空调板 |  | 其他 构件 |  |  |
| 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 1443.52 | 1721.96 |  | 1616.01 |  |  |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  |  |  |  |  | 237.40 | 229.88 |  | 239.77 |  |  |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  |  |  |  | 539.04 | 792.20 |  | 702.85 |  |  |
|  | 机 械 费（元） |  |  |  |  |  |  | 257.23 | 210.97 |  | 214.57 |  |  |
|  | 管 理 费（元） |  |  |  |  |  |  | 341.11 | 406.91 |  | 381.87 |  |  |
|  | 利 润（元） |  |  |  |  |  |  | 68.74 | 82.00 |  | 76.95 |  |  |
| 名 称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数 量 |  |  |  |  |  |
| 综合工日 |  |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | (6.436) | (5.806) |  | (6.040) |  |  |
| 混 凝 土 |  |  |  |  |  |  |  | 398.27 | 398.28 |  | 403.09 |  |  |
| 定额工日 |  |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 3.296 | 3.296 |  | 3.359 |  |  |
| 商品混凝土 粒径≤20(42.5水泥) C30 |  |  |  | m3 |  | 191.19 |  | 1.015 | 1.015 |  | 1.015 |  |  |
| 塑料薄膜 0.02mm |  |  |  | m2 |  | 1.00 |  | 7.934 | 7.940 |  | 10.044 |  |  |
| 蒸汽养护 |  |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 板方木材 综合规格 |  |  |  | m3 |  | 1550.00 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  |  |
| 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 3.000 | 3.000 |  | 3.000 |  |  |
| 模 板 |  |  |  |  |  |  |  | 98.53 | 233.59 |  | 91.74 |  |  |
| 定额工日 |  |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 1.438 | 0.952 |  | 0.952 |  |  |
| 钢模板 |  |  |  | t |  | 5100.00 |  | 0.007 | 0.004 |  | 0.005 |  |  |
| 磁盒 HM13 吸力900kg |  |  |  | 个 |  | 385.70 |  | — | 0.444 |  | 0.063 |  |  |
| 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |
| 钢 筋 |  |  |  |  |  |  |  | 279.64 | 390.21 |  | 447.8 |  |  |
| 定额工日 |  |  |  | 工日 |  | 43.00 |  | 0.787 | 1.098 |  | 1.265 |  |  |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10内 |  |  |  | t |  | 3600.00 |  | 0.043 | 0.060 |  | 0.069 |  |  |
| 钢筋 Ⅲ级Φ10上 |  |  |  | t |  | 3600.00 |  | 0.025 | 0.035 |  | 0.040 |  |  |
| 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |
| 机 械 |  |  |  |  |  |  |  | 257.23 | 210.97 |  | 214.57 |  |  |
| 综合机械费 |  |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 257.23 | 210.97 |  | 214.57 |  |  |

| 三.预制构件运输 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：按技术要求装车绑扎、运输、按指定地点卸车堆放、支垫稳固等全部操作过程。 |  |  |  |  |  |
| 单位：10m³ |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-1 | 3-2 |
| 项 目 |  |  |  | 运距40km内 | 每增减1km |
| 综合单价（元） |  |  |  | 2662.11 | 61.94 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 165.12 | 6.02 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 86.82 | — |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 2152.77 | 48.72 |
|  | 管 理 费（元） |  |  | 171.60 | 4.80 |
|  | 利 润（元） |  |  | 85.80 | 2.40 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数量 |  |
| 综合工日 |  | 工日 | 43.00 | (8.580) | (0.240) |
| 定额工日 |  | 工日 | 43.00 | 3.840 | 0.140 |
| 垫木 |  | m³ | 1600.00 | 0.037 | — |
| 钢丝绳 |  | kg | 6.00 | 0.500 | — |
| 镀锌铁丝 8# |  | kg | 4.20 | 4.500 | — |
| 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 5.720 | — |
|  |  |  |  |  | — |
| 平板拖车组 20t |  | 台班 | 936.84 | 1.618 | 0.052 |
| 载重汽车 15t |  | 台班 | 849.28 | 0.750 | — |

主编单位：河南省建筑工程标准定额站

参编单位：濮阳市建设工程标准定额管理站

中国建筑第七工程局有限公司

编审人员：刘红生   王仲辉   朱  军   徐佩莹   尹大勇

杨华斌   赵忠爱   李孟东   祁慧增   路军平

王东义   孙冬云   徐艳蕊   张学伟   张全生

吕士芳   苏  彪   张  强   孙泽彪   李  桐